# Keuzematrix – BMX Starthek Componenten

In dit document worden de keuzes voor de belangrijkste componenten van het BMX-starthek onderbouwd aan de hand van keuzematrices. De scores (1–5) zijn gewogen op basis van de relevantie van de criteria. De optie met de hoogste totaalscore is aanbevolen.

## 1. Magneet / Vergrendelmechanisme

| Optie | Kosten (0.30) | Power (0.25) | Houdkracht (0.15) | Betrouwbaarheid (0.15) | Integratie (0.10) | Gewicht (0.05) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latching solenoid | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.10 |
| Non-latching solenoid | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.90 |
| Servo + latch | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.40 |
| Hybrid (magnet + coil) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.90 |

Beste keuze: Latching solenoid
De latching solenoid is het meest geschikt omdat deze zijn positie behoudt zonder continu stroom te verbruiken, ideaal voor een energiezuinig systeem op 5 V. Dit mechanisme combineert een sterke houdkracht met eenvoudige aansturing via de microcontroller. Daarnaast is de solenoid robuust, relatief goedkoop en mechanisch eenvoudig te integreren in het frame van het starthek. Hierdoor wordt de constructie betrouwbaar en onderhoudsarm, wat past bij het doel van een DIY-ontwerp dat langdurig gebruikt kan worden en door velen in elkaar gezet kan worden.

## 2. Speaker / Geluidssignaal

| Optie | Kosten (0.35) | Volume (0.25) | Power (0.15) | Integratie (0.15) | Formaat (0.10) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Active buzzer | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.50 |
| Piezo passief | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.25 |
| Speaker + versterker | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.50 |

Beste keuze: Active buzzer
De active buzzer is de beste keuze omdat hij direct op de microcontroller kan worden aangesloten zonder externe versterking of ingewikkelde schakelingen. Hij levert voldoende geluidsniveau om een duidelijk startsignaal te geven, zelfs in een buitenomgeving. Dankzij de lage kosten, kleine afmetingen en eenvoudige integratie is dit de meest praktische en toegankelijke optie, ook voor toekomstige gebruikers die het systeem zelf willen nabouwen of onderhouden.

## 3. IR-sensor (tijdmeting)

| Optie | Nauwkeurigheid (0.30) | Robuustheid (0.25) | Kosten (0.20) | Uitlijning (0.15) | Power (0.10) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Break-beam IR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.35 |
| Laser + fotodiode | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.45 |
| Reflectieve IR | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.65 |

Beste keuze: Break-beam IR module
Deze sensor biedt een goede balans tussen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en eenvoud. Omdat de zender en ontvanger elkaar “zien”, is de kans op foutieve detectie klein. De sensor reageert snel, werkt goed in verschillende lichtomstandigheden en verbruikt weinig stroom. Bovendien is hij mechanisch makkelijk uit te lijnen, wat essentieel is voor een systeem dat door verschillende gebruikers en op verschillende locaties wordt opgezet. Dit maakt het de meest stabiele keuze voor tijdsmeting bij een BMX-starthek.

## 4. Microcontroller

| Optie | Kosten (0.25) | I/O & PWM (0.25) | Power (0.15) | Programmeergemak (0.20) | Extra functies (0.15) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| Arduino Nano | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.60 |
| STM32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.50 |

Beste keuze: ESP32
De ESP32 biedt de juiste balans tussen kracht, uitbreidbaarheid en efficiënt energieverbruik. De dubbele processorkern en ruime I/O-mogelijkheden maken het mogelijk om toekomstige functies toe te voegen, zoals draadloze communicatie of datalogging. Bovendien is hij compatibel met Arduino-ontwikkelomgevingen, waardoor hij eenvoudig te programmeren is, ook voor gebruikers met beperkte ervaring. Deze keuze ondersteunt zowel de huidige projectdoelen als mogelijke uitbreidingen in de toekomst.