# Ontwerpdocument

## Inleiding

Dit ontwerpdossier beschrijft stap voor stap de gemaakte ontwerpkeuzes voor het ontwikkelen van een draagbaar, gebruiksvriendelijk en technisch betrouwbaar BMX-starthek. Het document vormt een essentieel onderdeel van het Systems Engineering-proces en geeft inzicht in hoe de functionele eisen, randvoorwaarden en ontwerpcriteria zijn vertaald naar concrete ontwerpbeslissingen.

Het doel van dit document is om de volledige onderbouwing van het ontwerp transparant en navolgbaar te maken. Hiervoor worden onder andere de eisenanalyse, keuzematrices, en technische afwegingen gepresenteerd. Deze elementen maken zichtbaar op welke wijze het systeem vorm krijgt en hoe verschillende alternatieven tegen elkaar zijn afgewogen op basis van kosten, veiligheid, energieverbruik, integratiegemak, reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid.

Het ontwerp richt zich niet alleen op het ontwikkelen van een werkend prototype, maar ook op het creëren van een systeem dat door andere gebruikers, zoals BMX’ers, trainers en technisch geïnteresseerden, gereproduceerd of uitgebreid kan worden. Dit betekent dat de keuzes zijn gemaakt met oog voor eenvoud, veiligheid en toegankelijkheid, zonder in te leveren op functionele kwaliteit.

In de volgende hoofdstukken wordt uiteengezet hoe de ontwerpcriteria zijn vastgesteld, welke opties per component zijn onderzocht, en waarom uiteindelijk voor specifieke componenten en systeemarchitecturen is gekozen. Dit zorgt ervoor dat het ontwerp reproduceerbaar, begrijpelijk en onderbouwd is, en dient als basis voor zowel de bouwfase als toekomstige verbeteringen of uitbreidingen van het systeem.

# Eisenanalyse – BMX Starthek Project

Deze eisenanalyse beschrijft de belangrijkste eisen en randvoorwaarden voor het ontwerp van een verplaatsbaar, éénpersoons BMX-starthek. De eisen zijn opgedeeld in vijf categorieën: functionele eisen, niet-functionele eisen, gebruikersaspecten, omgevingsfactoren en ontwerp-/realisatieaspecten. Elke eis bevat een korte toelichting op het doel of belang ervan.

## 1. Functionele eisen

- Startfunctie: Het hek moet gecontroleerd omhoog blijven staan en snel maar veilig naar beneden kunnen vallen na activering.

- Bediening: Het systeem moet door één persoon te bedienen zijn, bijvoorbeeld met een knop of afstandsbediening.

- Automatisering: Het systeem kan worden uitgerust met het officiële start commando om realistische BMX-starten te simuleren.

- Veiligheidsfunctie: Het hek mag niet onverwacht bewegen.

- Resetfunctie: Na gebruik moet het hek eenvoudig handmatig of automatisch weer omhoog te zetten zijn.

## 2. Niet-functionele eisen

- Betrouwbaarheid: Het systeem moet consistent werken, met minimaal 95% succesvolle starts zonder storing.

- Gebruiksvriendelijkheid: De bediening moet intuïtief zijn en weinig uitleg vereisen.

- Snelheid: De val tijd van het hek na activering mag niet langer zijn dan 0,5 seconde.

- Duurzaamheid: Het systeem moet minstens 1000 testcycli doorstaan zonder schade of verlies van prestaties.

- Onderhoud: Componenten moeten eenvoudig te vervangen of te laden zijn.

- Veiligheid: De constructie mag geen scherpe randen bevatten en bewegende delen moeten afgeschermd zijn.

## 3. Gebruikers- en bedieningsaspecten

- Ergonomie: De bedieningselementen moeten zich op een comfortabele hoogte bevinden, geschikt voor verschillende gebruikers.

- Feedback: Het systeem geeft visuele of auditieve feedback bij activering, bijvoorbeeld via een lampje of piep.

- Krachtinspanning: De bediening mag niet te veel fysieke kracht vereisen, zodat ook jongere gebruikers het systeem kunnen bedienen.

- Toegankelijkheid: De interface moet eenvoudig te begrijpen zijn, ook zonder technische kennis.

- Tijd per cyclus: Een volledige startcyclus, inclusief voorbereiding, mag niet langer dan één minuut duren.

## 4. Omgevings- en contextfactoren

- Locatie: Het systeem moet zowel op verharde BMX-banen als op gras of zand stabiel functioneren.

- Temperatuur: Het systeem moet blijven werken tussen -5 °C en +35 °C.

- Weerbestendigheid: De onderdelen moeten beschermd zijn tegen regen, stof en spatwater.

- Transporteerbaarheid: Het hek moet licht en compact genoeg zijn om gemakkelijk door één persoon te worden vervoerd.

- Opslag: Het ontwerp moet zo zijn dat het in een auto of kleine aanhanger past.

## 5. Ontwerp- en realisatieaspecten

- Afmetingen: Het hek mag niet te groot zijn voor transport; maximale hoogte circa 0,5 meter.

- Kosten: De totale kosten van materialen en onderdelen moeten binnen het projectbudget blijven namelijk onder €200

- Componentkeuze: Gebruik standaardcomponenten zoals servomotoren en Arduino's die eenvoudig verkrijgbaar zijn.

- Productie: Het ontwerp moet uitvoerbaar zijn met standaardgereedschap in een werkplaatsomgeving.

- Veiligheidsnormen: Het ontwerp moet voldoen aan basisveiligheidsprincipes, met minimale kans op knelpunten of letsel.

# Keuzematrix – BMX Starthek Componenten

In dit document worden de keuzes voor de belangrijkste componenten van het BMX-starthek onderbouwd aan de hand van keuzematrices. De scores (1–5) zijn gewogen op basis van de relevantie van de criteria. De optie met de hoogste totaalscore is aanbevolen.

## 1. Magneet / Vergrendelmechanisme

| Optie | Kosten (0.30) | Power (0.25) | Houdkracht (0.15) | Betrouwbaarheid (0.15) | Integratie (0.10) | Gewicht (0.05) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latching solenoid | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.10 |
| Non-latching solenoid | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.90 |
| Servo + latch | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.40 |
| Hybrid (magnet + coil) | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.90 |

Beste keuze: Latching solenoid
De latching solenoid is het meest geschikt omdat deze zijn positie behoudt zonder continu stroom te verbruiken, ideaal voor een energiezuinig systeem op 5 V. Dit mechanisme combineert een sterke houdkracht met eenvoudige aansturing via de microcontroller. Daarnaast is de solenoid robuust, relatief goedkoop en mechanisch eenvoudig te integreren in het frame van het starthek. Hierdoor wordt de constructie betrouwbaar en onderhoudsarm, wat past bij het doel van een DIY-ontwerp dat langdurig gebruikt kan worden en door velen in elkaar gezet kan worden.

## 2. Speaker / Geluidssignaal

| Optie | Kosten (0.35) | Volume (0.25) | Power (0.15) | Integratie (0.15) | Formaat (0.10) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Active buzzer | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.50 |
| Piezo passief | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.25 |
| Speaker + versterker | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.50 |

Beste keuze: Active buzzer
De active buzzer is de beste keuze omdat hij direct op de microcontroller kan worden aangesloten zonder externe versterking of ingewikkelde schakelingen. Hij levert voldoende geluidsniveau om een duidelijk startsignaal te geven, zelfs in een buitenomgeving. Dankzij de lage kosten, kleine afmetingen en eenvoudige integratie is dit de meest praktische en toegankelijke optie, ook voor toekomstige gebruikers die het systeem zelf willen nabouwen of onderhouden.

## 3. IR-sensor (tijdmeting)

| Optie | Nauwkeurigheid (0.30) | Robuustheid (0.25) | Kosten (0.20) | Uitlijning (0.15) | Power (0.10) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Break-beam IR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.35 |
| Laser + fotodiode | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.45 |
| Reflectieve IR | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3.65 |

Beste keuze: Break-beam IR module
Deze sensor biedt een goede balans tussen nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en eenvoud. Omdat de zender en ontvanger elkaar “zien”, is de kans op foutieve detectie klein. De sensor reageert snel, werkt goed in verschillende lichtomstandigheden en verbruikt weinig stroom. Bovendien is hij mechanisch makkelijk uit te lijnen, wat essentieel is voor een systeem dat door verschillende gebruikers en op verschillende locaties wordt opgezet. Dit maakt het de meest stabiele keuze voor tijdsmeting bij een BMX-starthek.

## 4. Microcontroller

| Optie | Kosten (0.25) | I/O & PWM (0.25) | Power (0.15) | Programmeergemak (0.20) | Extra functies (0.15) | Gewogen totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.00 |
| Arduino Nano | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.60 |
| STM32 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.50 |

Beste keuze: ESP32
De ESP32 biedt de juiste balans tussen kracht, uitbreidbaarheid en efficiënt energieverbruik. De dubbele processorkern en ruime I/O-mogelijkheden maken het mogelijk om toekomstige functies toe te voegen, zoals draadloze communicatie of datalogging. Bovendien is hij compatibel met Arduino-ontwikkelomgevingen, waardoor hij eenvoudig te programmeren is, ook voor gebruikers met beperkte ervaring. Deze keuze ondersteunt zowel de huidige projectdoelen als mogelijke uitbreidingen in de toekomst.